Краткое руководство пользователя.

С целью защиты от взлома в АР не используется интерфейс WWW(выключен), для управления используется CLI под Telnet или MIB для SNMP.

В GL-2454AP используется версия firmware, c помощью которой обеспечивается pureg, т.е. подключение в стандарте 802.11b невозможно. В этом режиме WLAN 802.11b воспринимают излучение WLAN pureg, как немодулированное излучение, т.е. pureg создает минимум помех для WLAN 802.11b и WLAN 802.11b создают минимум помех для pureg.

В радиоэфире pureg использует меньшую ширину спектра, чем 802.11b, несмотря на гораздо более высокие скорости передачи в радиоэфире, до 54Mbps. В GL-2454AP выставлена максимальная дальность на 57 километров включительно.

При использовании OS Windows рекомендуется использовать программу PuTTY версии 0.54 и выше для управления посредством Telnet. Заводской логин для Telnet : admin

пароля нет, т.е. вместо ввода символов пароля следует нажать клавишу Enter.

GL-2454AP поставляются в паре, в режиме PtP. Один имеет IP 192.168.1.50, другой - 192.168.1.24. После подключения источника питания эта пара уже сконфигурирована для линка друг с другом, т.е. если подключить антенны и ethernet, то wireless бридж готов к работе.

Контроль за работой wireless бриджа осуществляется

при помощи команд :

get matinfo  – состояние таблиц бриджа

по всем интерфейсам, включая arp таблицу.

get station  - отображение параметров интерфейса wlan1

если есть связь с удаленной станцией.

get nf       - отображение текущего уровня шума в dBm.

Если включена автоподстройка чувствительности приемника (по умолчанию), уровни RSSI в команде get station отображаются в dBm  с учетом шумового фона. Если в этом режиме, обнаруживается помеха с уровнем на 10 dBm выше, чем собственный уровень шумов приемника, то чувствительность приемника будет уменьшена на 10 dB. Таким образом, уровень помехи будет  меньше порога чувствительности приемника. Но уровень RSSI будет отображаться на 10 dBm хуже. Т.е. если без помехи отображался уровень, например, -72 dBm то при помехе будет  отображаться -82 dBm, поскольку в тракте приемника перестраиваемый аттеньюатор будет включен на затухание 10 dB.

Настройка  wireless бриджа осуществляется

при помощи команд :

set ssid      - установка имени WLAN сети

--новый ssid активируется

после команды reboot --

set frequency – установка рабочей частоты (канала),

если не задана частота, то будет

отображен весь доступный для

использования перечень частот.

--новая frequency активируется

после команды reboot --

Количество доступных для использования частот

зависит от выбора кода страны, который задется

при помощи команд :

set country

get country

set matstate  – изменение режимов бриджевания

Оценка состояния радиоэфира и выбор свободной частоты осуществляется при помощи команд:

find bss        -- Find BSS

поиск только тех WLAN которые,

могут работать в режиме, который

создаст помехи, с отображением

их режимов работы включая

MAC и RSSI в dBm.

Например:

WLAN Access Point wlan1 -> find bss

Traffic will be disrupted during the channel scan

=> BSS'es from the selected wireless mode <=

BSS Type  Channel      RSSI        BSSID        SECURITY   MODE       SSID

AP BSS   2.437        -95   00:03:2f:00:02:02     OFF    802.11g   WLAN

AP BSS   2.437        -87   00:03:2f:00:02:01     OFF    802.11g   WLAN

Ad-Hoc   2.457        -96   02:00:57:e0:8e:9a     OFF    802.11b   123

Ad-Hoc   2.462        -91   02:0c:f1:04:6d:0a     OFF    802.11b   test

Ad-Hoc   2.462        -98   02:0c:f1:79:c9:b9     WEP    802.11b   test

AP BSS   2.472        -89   00:03:2f:03:83:76     OFF    802.11b   TEST

AP: 3, Ad-Hoc: 3. Total BSS: 6

find all        -- Find All BSS

поиск всех WLAN с отображением

их режимов работы включая

MAC и RSSI в dBm.

Для ориентировки антенн рекомендуется использовать команду find bss при грубом нацеливании и get station и ping для точной юстировки антены.

Автоматический поиск рабочей частоты по наименьшему

уровню шума и помех :

find channel    -- Find Available Channel

При использовании команд оценки состояния радиоэфира следует учитывать особенность их выполнения, заключающейся в том, что во время их выполнения производится пассивная/активная проверка всех частот диапазона и во время такой проверки линк с удаленным AP обрывается. Линк с удаленным AP восстанавливается только после завершения выполнения команд оценки состояния радиоэфира. Поэтому рекомендуется использовать эти команды при подключении со стороны ethernet. В случае подключения через wireless интерфейс, возможно неотображение результата выполнения этих команд с удаленной AP.

Значение скорости соединения в радиоэфире (rate) возможно узнать используя :

get rate  -- Display Data Rate

Поумолчанию, после смены режимов, rate  имеет значение best, т.е. значение rate , его конкретное изменение в меньшую или большую величину будет определятся внутренними настройками параметров “агресивности” которые по умолчанию выставлены на поддержание максимально возможной скорости, в зависимости от уровня помех и уровня RSSI. Реальну величину rate в каждый конкретный момент времени возможно узнать через команду get station. Для дальних линков рекомендуется использовать значение best.

Команда :

set rate best

Если необходимо получить максимально возможную скорость, поскольку при дальних линках сказывается влияние погодных условий, при наихудших погодных условия (дождь со снегом) на радиотрассе может появиться дополнительное затухание в 20dB@2.4GHz на каждые 30 км.

На коротких линках вместо адаптивного значения best возможно использовать фиксированное значение rate,например :

set rate 54

или

set rate 108

Для команды set rate нет необходимости выполнять reboot,

введенное значение исполняется немедленно.

В зависимости от наличия помех и величины RSSI

предельные значения RSSI и rate :

set rate 1    -- Select 1 Mbps   RSSI= -97 dBm

set rate 2    -- Select 2 Mbps   RSSI= -94 dBm

set rate 5.5  -- Select 5.5 Mbps RSSI= -91 dBm

set rate 11   -- Select 11 Mbps  RSSI= -88 dBm

set rate 6    -- Select 6 Mbps   RSSI= -90 dBm

set rate 9    -- Select 9 Mbps   RSSI= -89 dBm

set rate 12   -- Select 12 Mbps  RSSI= -88 dBm

set rate 18   -- Select 18 Mbps  RSSI= -87 dBm

set rate 24   -- Select 24 Mbps  RSSI= -84 dBm

set rate 36   -- Select 36 Mbps  RSSI= -78 dBm

set rate 48   -- Select 48 Mbps  RSSI= -75 dBm

set rate 54   -- Select 54 Mbps  RSSI= -72 dBm

Т.е. даже на которотких линках, вначале необходимо при set rate best при помощи команды get station узнать реальное   текущее  значение  RSSI, например, если RSSI= -76 dBm то устанавливать возможно только set rate 36 или set rate 24 … т.е. в сторону меньших скоростей.

Если при RSSI= -76 dBm ввести set rate 54 на удаленном AP то линк с ним через wireless будет утрачен и восстановить линк возможно только через etherhet удаленного AP.

GL-2454AP это многофункциональная точка доступа, которая поставляются уже оптимально настроена под режим PtP. Попытки совершенствовать настройки, используя большой набор команд CLI, могут ухудшить оптимальную настройку для режима PtP. Для восстановления оптимальных настроек (FactoryReset) для режима PtP следует в течении не менее 10 сек нажать на кнопку RESET которая расположена на задней стороне корпуса, возле разъема подключения источника питания =5V 1.8A.

После восстановления оптимальных настроек AP будет иметь IP 192.168.1.50 маску 255.255.255.0 и для окончательной настройки выполнить следующую последовательность команд:

set apmode p2p

set SuperG enable

set wdsacl allow 00:XX:XX:XX:XX:XX

reboot

Где 00:XX:XX:XX:XX:XX  MAC удаленного  AP,

MAC возможно узнать используя команды :

get macaddress

find all

find bss

Включение SuperG в режиме PtP позволяет увеличить реальную пропускную способность за счет механизма ускорения отправки фреймов без занятия дополнительного спектра в эфире. Настройка механизма ускорения отправки пакетов может осуществлятся при помощи:

get burstSeqThreshold  -- Display Max Number of frames in a Burst

get burstTime          -- Display Burst Time

set burstSeqThreshold  -- Set Max Number of frames in a Burst

set burstTime          -- Set Burst Time

Если одновременно включить SuperG и wirelessmode 108g :

set SuperG enable     -- Enable SuperG Features

set wirelessmode 108g -- 802.11g Turbo

То это, в режиме PtP, позволяет увеличить почти в два раза реальную пропускную способность за счет использования двойной полосы спектра в радиоэфире. Поумолчанию wirelessmode 108g не включена.

После FactoryReset & reboot для исключения дублирования IP, необходимо изменить настройки для IP :

set ipaddr   -- Set IP Address

set ipmask   -- Set IP Subnet Mask

и если необходимо :

set gateway  -- Set Gateway IP Address

Firmware установленное в GL-2454AP может работать через специальный DIAP протокол. При помощи программы DIAP.EXE в случае необходимости возможно узнать и изменить IP Address и IP Subnet Mask из-под произвольной подсети.

Изменение версии firmware производится через tftp при помощи команд :

tftp srvip  -- Setup the TFTP Server IP address.

tftp get    -- Get a file from TFTP Server.

tftp update -- Update the file to the device.

Используя TFTP Server.

Запрещается увеличивать выходную мощность на величину большую чем 17 dBm, поскольку в этом случае встроенный PA будет работать в нелинейном режиме, что крайне негативно сказывается на возможности устойчиво работать

на OFDM т.е. на скорости 24Mbps и выше.

Использование set minimumrate позволяет включать

или выключать режим XR, если

set minimumrate [0.25 0.5 1x 2x 3] то будет включен

режим XR, если в команде set minimumrate указаны

обычные скорости то режим XR будет выключен.

Узнать работает режим XR или не работает

возможно при помощи команды :

WLAN Access Point wlan1 -> get xrbss

No XR Bss on WLAN 1

Включение или выключение режима XR происходит

Только после команды reboot. Рекомендуется

использовать режим XR только при очень низких

уровнях RSSI.

GL-2454AP имеет встроенный help для CLI. Полный перечень команд CLI приведен ниже.

WLAN Access Point login: admin

Password:

Atheros Access Point Rev 3.3.0.156

WLAN Access Point wlan1 -> ?

List of Access Point CLI commands:

config wlan                        -- config wlanX

connect bss                        -- connect to bssX

del acl                            -- Delete Access Control List

del wdsacl                         -- Delete WDS Access Control List

del key                            -- Delete Encryption key

find bss                           -- Find BSS

find channel                       -- Find Available Channel

find all                           -- Find All BSS

dhcps help                         -- Display DHCP Server Command Help

get 11gonly                        -- Display 11g Only Allowed

get 11goptimize                    -- Display 11g Optimization Level

get acl                            -- Display Access Control List

get wdsacl                         -- Display WDS Access Control List

get wdsap                          -- Display WDS Access Point

get apmode                         -- Display AP Mode(runtime)

get aging                          -- Display Aging Interval

get antenna                        -- Display Antenna Diversity

get association                    -- Display Association Table

get authentication                 -- Display Authentication Type

get autochannelselect              -- Display Auto Channel Select

get basisconnect                   -- Display Basis of Connect Mode

get beaconinterval                 -- Display Beacon Interval

get burstSeqThreshold              -- Display Max Number of frames in a Burst

get burstTime                      -- Display Burst Time

get bridgelearning                 -- Get bridge learning status

get calibration                    -- Display Noise And Offset Calibration Mode

get cckTrigHigh                    -- Display Higher Trigger Threshold for CCK Phy Errors for ANI Control

get cckTrigLow                     -- Display Lower Trigger Threshold for CCK Phy Errors for ANI Control

get cckWeakSigThr                  -- Display ANI Parameter for CCK Weak Signal Detection Threshold

get cipher                         -- Display Encryption cipher

get config                         -- Display Current AP Configuration

get countrycode                    -- Display Country Code

get ctsmode                        -- Display CTS mode

get ctsrate                        -- Display CTS rate

get ctstype                        -- Display CTS type

get dhcpc                          -- Display DHCP Clinet State

get domainsuffix                   -- Display Domain Name Server suffix

get dtim                           -- Display Data Beacon Rate (DTIM)

get enableANI                      -- Display Adaptive Noise Immunity Control On/Off

get encryption                     -- Display Encryption Mode

get eth2wlan                       -- Display Eth2Wlan Broadcast packet filter state

get extendedchanmode               -- Display Extended Channel Mode

get firStepLvl                     -- Display ANI Parameter for FirStepLevel

get fragmentthreshold              -- Display Fragment Threshold

get frequency                      -- Display Radio Frequency (MHz)

get gateway                        -- Display Gateway IP Address

get groupkeyupdate                 -- Display Group Key Update Interval (in Seconds)

get hardware                       -- Display Hardware Revisions

get hostipaddr                     -- Display Host IP Address

get ipaddr                         -- Display IP Address

get ipmask                         -- Display IP Subnet Mask

get key                            -- Display Encryption Key

get keyentrymethod                 -- Display Encyrption Key Entry Method

get keysource                      -- Display Source Of Encryption Keys

get login                          -- Display Login User Name

get macaddress                     -- Display Mac address

get minimumrate                    -- Display Minimum Rate

get nameaddr                       -- Display IP address of name server

get nf                             -- Display Noise Floor

get noiseImmunityLvl               -- Display ANI Parameter for Noise Immunity Level

get ofdmTrigHigh                   -- Display Higher Trigger Threshold for OFDM Phy Errors for ANI Control

get ofdmTrigLow                    -- Display Lower Trigger Threshold for OFDM Phy Errors for ANI Control

get ofdmWeakSigDet                 -- Display ANI Parameter for OFDM Weak Signal Detection

get power                          -- Display Transmit Power Setting

get quietAckCtsAllow               -- Display if Ack/Cts frames are allowed during quiet period

get quietDuration                  -- Display Duration of quiet period

get quietOffset                    -- Display Offset of quiet period into the beacon period

get radiusname                     -- Display RADIUS server name or IP address

get radiusport                     -- Display RADIUS port number

get rate                           -- Display Data Rate

get remoteAp                       -- Display Remote Ap's Mac Address

get hwtxretries                    -- Display HW Transmit Retry Limit

get swtxretries                    -- Display SW Transmit Retry Limit

get rtsthreshold                   -- Display RTS/CTS Threshold

get shortpreamble                  -- Display Short Preamble Usage

get shortslottime                  -- Display Short Slot Time Usage

get sntpserver                     -- Display SNTP/NTP Server IP Address

get softwareretry                  -- Display Software Retry

get spurImmunityLvl                -- Display ANI Parameter for Spur Immunity Level

get ssid                           -- Display Service Set ID

get ssidsuppress                   -- Display SSID Suppress Mode

get station                        -- Display Station Status

get SuperG                         -- Display SuperG Feature Status

get systemname                     -- Display Access Point System Name

get sta2sta                        -- Display wireless STAs to wireless STAs connect state

get eth2sta                        -- Display ethernet to wireless STAs connect state

get telnet                         -- Display Telnet Mode

get timeout                        -- Display Telnet Timeout

get matinfo                        -- Display MAT Information

get matstate                       -- Get MAT Status

get syslog                         -- Display Syslog Information

get tzone                          -- Display Time Zone Setting

get uptime                         -- Display UpTime

get wds                            -- Display WDS Mode

get wirelessmode                   -- Display Wireless LAN Mode

get wpaie                          -- Display current IE of WPA

get wlanstate                      -- Display wlan state

get xrpoll                         -- Display XR poll

get xrbss                          -- Display XR Bss Info

get xrFragmentThreshold            -- Display XR fragment threshold

help                               -- Display CLI Command List

ping                               -- Ping

reboot                             -- Reboot Access Point

quit                               -- Logoff

set 11gonly                        -- Set 11g Only Allowed

set 11goptimize                    -- Set 11g Optimization Level

set acl                            -- Set Access Control List

set wdsacl                         -- Set WDS List

set aging                          -- Set Aging Interval

set antenna                        -- Set Antenna

set apmode                         -- Set AP Mode

set authentication                 -- Set Authentication Type

set autochannelselect              -- Set Auto Channel Selection

set basisconnect                   -- Set Basis of Connect Mode

set beaconinterval                 -- Modify Beacon Interval

set bridgelearning                 -- Enable/disable bridge learning

set burstSeqThreshold              -- Set Max Number of frames in a Burst

set burstTime                      -- Set Burst Time

set calibration                    -- Set Calibration Period

set cckTrigHigh                    -- Set Higher Trigger Threshold for CCK Phy Errors For ANI Control

set cckTrigLow                     -- Set Lower Trigger Threshold for CCK Phy Errors For ANI Control

set cckWeakSigThr                  -- Set ANI Parameter for CCK Weak Signal Detection Threshold

set cipher                         -- Set Cipher

set countrycode                    -- Set Country Code

set ctsmode                        -- Set CTS Mode

set ctsrate                        -- Set CTS Rate

set ctstype                        -- Set CTS Type

set dhcpc                          -- Set DHCP Clinet State

set domainsuffix                   -- Set Domain Name Server Suffix

set dtim                           -- Set Data Beacon Rate (DTIM)

set enableANI                      -- Turn Adaptive Noise Immunity Control On/Off

set encryption                     -- Set Encryption Mode

set extendedchanmode               -- Set Extended Channel Mode

set eth2wlan                       -- Set Eth2Wlan Broadcast packet filter state

set factorydefault                 -- Restore to Default Factory Settings

set firStepLvl                     -- Set ANI Parameter for FirStepLevel

set  Radio Frequency (MHz)         -- Set Fragment Threshold

set frequency                      -- Set Radio Frequency (MHz)

set gateway                        -- Set Gateway IP Address

set groupkeyupdate                 -- Set Group Key Update Interval (in Seconds)

set hostipaddr                     -- Set Host IP address

set ipaddr                         -- Set IP Address

set ipmask                         -- Set IP Subnet Mask

set key                            -- Set Encryption Key

set keyentrymethod                 -- Select Encryption Key Entry Method

set keysource                      -- Select Source Of Encryption Keys

set login                          -- Modify Login User Name

set matstate                       -- Set MAT Status

set syslog                         -- Set sysLog settings

set minimumrate                    -- Set Minimum Rate

set nameaddress                    -- Set Name Server IP address

set noiseImmunityLvl               -- Set ANI Parameter for Noise Immunity Level

set ofdmTrigHigh                   -- Set Higher Trigger Threshold for OFDM Phy Errors for ANI Control

set ofdmTrigLow                    -- Set Lower Trigger Threshold for OFDM Phy Errors for ANI Control

set ofdmWeakSigDet                 -- Set ANI Parameter for OFDM Weak Signal Detection

set password                       -- Modify Password

set passphrase                     -- Modify Passphrase

set power                          -- Set Transmit Power

set quietAckCtsAllow               -- Allow Ack/Cts frames during quiet period

set quietDuration                  -- Duration of quiet period

set quietOffset                    -- Offset of quiet period into the beacon period

set radiusname                     -- Set RADIUS name or IP address

set radiusport                     -- Set RADIUS port number

set radiussecret                   -- Set RADIUS shared secret

set rate                           -- Set Data Rate

set remoteAP                       -- Set Remote AP's Mac Address

set hwtxretries                    -- Set HW Transmit Retry Limit

set swtxretries                    -- Set SW Transmit Retry Limit

set rtsthreshold                   -- Set RTS/CTS Threshold

set shortpreamble                  -- Set Short Preamble

set shortslottime                  -- Set Short Slot Time

set sntpserver                     -- Set SNTP/NTP Server IP Address

set softwareretry                  -- Set Software Retry

set spurImmunityLvl                -- Set ANI Parameter for Spur Immunity Level

set ssid                           -- Set Service Set ID

set ssidsuppress                   -- Set SSID Suppress Mode

set SuperG                         -- Super G Features

set systemname                     -- Set Access Point System Name

set sta2sta                        -- Set wireless STAs to wireless STAs connect state

set eth2sta                        -- Set ethernet to wireless STAs connect state

set tzone                          -- Set Time Zone Setting

set wds                            -- Set WDS Mode

set wep                            -- Set Encryption Mode

set wlanstate                      -- Set wlan state

set wirelessmode                   -- Set Wireless LAN Mode

set xr                             -- Set XR

set telnet                         -- Set Telnet Mode

set timeout                        -- Set Telnet Timeout

timeofday                          -- Display Current Time of Day

version                            -- Software version

snmp adduser                       -- Add User To SNMP Agent

snmp deluser                       -- Delete User From SNMP Agent

snmp showuser                      -- Show User In SNMP Agent

snmp setauthkey                    -- Set User Auth Key

snmp setprivkey                    -- Set User Private Key

snmp addgroup                      -- Add User Group

snmp delgroup                      -- Delete User Group

snmp showgroup                     -- Show User Group

snmp addview                       -- Add User View

snmp delview                       -- Delete User View

snmp showview                      -- Show User View

snmp addcomm                       -- Add Communication String

snmp delcomm                       -- Delete Communication String

snmp showcomm                      -- Show Communication String

snmp addhost                       -- Add Host To Notify List

snmp delhost                       -- Delete Host From Notify List

snmp showhost                      -- Show Host In Notify List

snmp authtrap                      -- Set Auth Trap Status

snmp sendtrap                      -- Send Warm Trap

snmp load_default                  -- Load SNMP Default Setting

tftp get                           -- Get a file from TFTP Server.

tftp uploadtxt                     -- Upload the configuration of the device to TFTP Server.

tftp srvip                         -- Setup the TFTP Server IP address.

tftp update                        -- Update the file to the device.

tftp info                          -- Information about the TFTPC setting.